様式第２号(第6条関係)

ブロック塀等点検表

ブロック塀等の概要

| 所在地 | 会津美里町 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高さ | ｍ | 長さ | ｍ |

| 点検項目 |  | 番号 | - 補強コンクリートブロック造 | - 組積造（石などを積んだもの） | 調査結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適合 | 不適合 |
| 外観調査 | 高さ | 1 | 塀の高さは2.2ｍ以下 | 塀の高さは1.2ｍ以下 | はい | いいえ |
|  | 厚さ | 2 | 塀の高さが2ｍ以下の場合、厚さ10㎝以上 | 塀の高さの1/10以上 | はい | いいえ |
|  |  |  | 塀の高さが2ｍを超える場合、厚さ15㎝以上 |  |  |  |
|  | 控壁 | 3 | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上の長さの控え壁がある （塀の高さが1.2ｍを超える場合） | 塀の長さ4ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上の長さの控壁がある | はい | いいえ |
|  | 老朽化 | 4 | 亀裂がない | 亀裂がない | はい | いいえ |
|  |  | 5 | 傾いていない | 傾いていない | はい | いいえ |
|  |  | 6 | ぐらついていない | ぐらついていない | はい | いいえ |
| 耐久性 |  | 7 | 築造から30年以上経過していない | 築造から30年以上経過していない | はい | いいえ |
| 評価 |  | 上記項目のうち、1つでも不適合があればブロック塀等の安全対策が必要です。 ※築造から30年以上経過しているものは安全点検・対策が必要です。 |  |  |  |  |
| 法令違反でないブロック塀等であることの確認 |  | 次のいずれか ・建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第61条又は第62条の8の規定に適合するもの。 ・既存不適格（工事の着手が昭和56年5月31日以前）であるもの。 |  |  | はい | いいえ |
| 特記事項 |  | ※その他、基礎・鉄筋等で危険と思われる状況があれば記入してください。 |  |  |  |  |